南通市域治理核查用设备

项目需求

- 一、供应商资格要求

本项目不接受任何形式的联合体投标。请投标人认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由投标人自行承担。

二、项目内容

1.设备清单

| 设备名称 | 推荐品牌 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞行器 | 海康威视、大华、大疆 | 起飞重量<250g； 四螺旋桨架构、三档速度； 最长飞行时间>31分钟（无风环境 17 km/h 匀速飞行）； 最大抗风等级：8.5 m/s至10.5 m/s（5 级风）； 工作频率：2.400 - 2.4835 GHz，5.725 - 5.850 GHz； 卫星导航系统：GPS+GLONASS+GALILEO； 悬停精度：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GPS 正常工作时）；水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）±1.5 m（GPS 正常工作时）； 3轴机械云台（俯仰-110°至35°、横滚-35°至35°、偏航-20°至20°）； 影像传感器：1/2.3 英寸 CMOS，有效像素1200万； 镜头：（视角：83°，等效焦距：24 mm，光圈：f/2.8，焦点范围：1 m 至无穷远）； 电子快门：4至1/8000 s； 录像分辨率：4K、2.7K、FHD； 图片格式：JPEG/DNG (RAW)； 视频格式：MP4（H.264/MPEG-4 AVC）； 支持 UHS-I Speed Grade 3 及以上MicroSD存储卡。 以下配件，均须是原厂品牌配套： 遥控器1只（可连接安卓和ios系统，信号最大有效距离10 km (FCC标准)；配套Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C接口及转接线各1条，配套原厂遮光罩1只，OcuSync 2.0图传方案，720p@30fps实时图传质量。）； 充电器1只（输入100至240 V，50/60 Hz，0.5 A；输出12 V/1.5 A或9 V/2 A或5 V/3 A；额定功率18 W）； 数据线1条USB 3.0 Type-C；螺旋桨不少于4对，束桨器1只；备用摇杆1对；云台保护锁扣1只；备用螺丝18只；收纳单肩包1只；双向充电管家1只。 | 1 |
| 智能飞行电池 | 海康威视、大华、大疆 | 容量：2250 mAh；标称电压：7.7 V； 最大充电功率：29 W；电池类型：LiPo 2S； | 3 |
| 飞行器配件包 | 海康威视、大华、大疆 | 包含智能飞行电池2块，车载充电器1个，电池管家1个，电池-充电宝转换器1个，降噪螺旋桨2对，收纳单肩包1只，具体参数如下： 智能飞行电池（容量：3850 mAh，标称电压15.4 V，最大充电功率：80 W；电池类型：LiPo 4S，可配套Mavic 2飞行器使用）。 车载充电器能够以最大80 W的输出功率为电池快速充电，具备电瓶欠压保护功能。 电池管家可将电池充电口扩充为4个，并可按照接入电池的剩余电量，由高到低的智能顺序，依次对接入的电池进行充电。 电池-充电宝转换器具备两个USB-A 接口，可同时提供两路10W输出。 | 1 |
| microSD数据卡 | 闪迪、三星、东芝 | 容量128G；读取速度160MB/秒；写入速度90MB/秒；视频等级U3，A2；防水、防震、耐冷耐热、抗X光。 | 4 |

如改投推荐品牌之外其他品牌，请书面提供权威第三方（省级检测中心及以上）出具的产品性能质量检测报告。

2.设备维护

需提供所采购飞行器设备的2年原厂随心换服务，包含2年内3次置换权益、2年原厂维保服务和2年第三者责任险。置换权益全方位保障涵盖各种原因导致的意外进水和跌落撞击情形，若出现以上情形，支付少许置换费，可将损坏产品置换为完好产品（置换产品为全新产品或与全新产品具有相同性能和可靠性的产品）。原厂维保服务包括官方延保服务、VIP技术支持热线服务和专线通道服务。第三者责任险总保额不少于4万元。

3.培训服务

需提供1次（不少于3小时）现场培训服务，培训时间由采购方指定（不迟于交货后10个工作日），培训地点由采购方提供。

- 交货地点

- 南通市崇川区崇川路95号（南通市产业研究院9号楼）裙楼4楼，南通市市域治理现代化指挥中心会议室。

- 交货期限

- 10个工作日。

- 五、付款时间和条件

按照成交价签订合同，货物到甲方签收并开展培训服务后，10个工作日内一次性支付合同金额。