南通市域治理视频资料采集用设备

项目需求

- 一、供应商资格要求

本项目不接受任何形式的联合体投标。请投标人认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由投标人自行承担。

二、项目内容

1.设备清单

| 设备名称 | 推荐品牌 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞行器 | 海康威视、大华、大疆 | 起飞重量<910g； 四螺旋桨架构； 最长飞行时间>30分钟（无风环境 25km/h匀速飞行）； 最大抗风等级：8.5 m/s至10.5 m/s（5级风）； 工作频率：2.400 - 2.4835 GHz，5.725 - 5.850 GHz； 卫星导航系统：GPS+GLONASS； 悬停精度：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GPS 正常工作时）；水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）±1.5 m（GPS 正常工作时）； 3轴机械云台（俯仰-90°至30°、平移-75°至75°）； 影像传感器：1/2.3 英寸 CMOS，有效像素1200万； 镜头：（视角：83°，等效焦距：24-48 mm，光圈：f/2.8（24mm）-f/3.8（48mm），焦点范围：0.5 m至无穷远，自动对焦）； 电子快门：8至1/8000 s； 录像分辨率：4K、2.7K、FHD； 图片格式：JPEG/DNG (RAW)； 视频格式：MP4/MOV（H.264/MPEG-4 AVC）； 支持 UHS-I Speed Grade 3 及以上MicroSD存储卡。 以下配件，均须是原厂品牌配套： 遥控器1只（可连接安卓和ios系统，信号最大有效距离10 km (FCC标准)；配套Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C接口及转接线各1条，OcuSync 2.0图传方案，720p@30fps / 1080p@30fps实时图传质量。）； 充电器1只（输入100至240 V，50/60 Hz，1.8 A；输出17.6 V⎓3.41 A或17.0 V⎓3.53 A；额定功率60W）； 数据线1条USB 3.0 Type-C；螺旋桨不少于3对，束桨器1只；备用摇杆1对；云台保护罩1只；USB转接头1只；遥控器束线滑块3个。 | 1 |
| 智能飞行电池 | 海康威视、大华、大疆 | 容量：3850 mAh，标称电压15.4 V，最大充电功率：80 W；电池类型：LiPo 4S | 1 |

如改投推荐品牌之外其他品牌，请书面提供权威第三方（省级检测中心及以上）出具的产品性能质量检测报告。

2.设备维护

需提供所采购飞行器设备的2年原厂随心换服务，包含2年内3次置换权益、2年原厂维保服务和2年第三者责任险。置换权益全方位保障涵盖各种原因导致的意外进水和跌落撞击情形，若出现以上情形，支付少许置换费，可将损坏产品置换为完好产品（置换产品为全新产品或与全新产品具有相同性能和可靠性的产品）。原厂维保服务包括官方延保服务、VIP技术支持热线服务和专线通道服务。第三者责任险总保额不少于4万元。

3.培训服务

需提供1次（不少于3小时）现场培训服务，培训时间由采购方指定（不迟于交货后10个工作日），培训地点由采购方提供。

- 交货地点

- 南通市崇川区崇川路95号（南通市产业研究院9号楼）裙楼4楼，南通市市域治理现代化指挥中心会议室。

- 交货期限

- 10个工作日。

- 五、付款时间和条件

按照成交价签订合同，货物到甲方签收并开展培训服务后，10个工作日内一次性支付合同金额。